Lab_4

- Podstawy programowania w architekturze SMP. Wielowątkowość. Zmienne lokalne wątku.

- Iloczyn skalarny dwóch wektorów. Stworzyć program dla obliczenia iloczynu skalarnego dwóch wektorów. Rozdzielić dane w zależności od ilości procesorów. Pobrać z linku   https://torus.uck.pk.edu.pl/~fialko.sergiy/ zadanie Lab_dot_prod.zip.

- Dopisać kod dla funkcji main oraz dla funkcji wątku.

- Dla tworzenia wątków użyć funkcje platformy SDK CreateThread(….).

- Przekazać dane każdemu wątkowi.

- Zawiesić pierwotny wątek dopóki nie będą skończone obliczenia wątków potomnych – synchronizacja na podstawie zdarzeń i sygnałów (WaitForMultipleObjects(…)).

- Napisać odpowiednie kody dla funkcji wątku.

- Sprawdzić poprawność działania programu dla ilości wątków 1, 2, … , np., gdzie np  - ilość rdzeni fizycznych.

- Dla wersji release przy ilości wątków 1, 2, … , np wykonać zadanie 1 – rozmiar N = 10 000, ilość powtórzeń ntimes = 1 000 000, oraz zadanie 2 – N = 10 000 000, ntimes = 1000. W zadaniu 1 operujemy z tablicami danych, które będą umieszczone w cache L2. Rozmiar tablic w zadaniu 2 przekrocza możliwości cache L2, L3. Wykonaj każde zadanie dla przypadku, kiedy każdy wątek używa dla obliczeń zmienne lokalne (rrr += X_i[i]*Y_i[i], gdzie rrr – zmienna lokalna wątku), a również dla przypadku, kiedy jest używany element struktury ptrDat->res  += X_i[i]*Y_i[i]).

- Stworzyć funkcje wątku z użyciem elementów wektoryzowania obliczeń AVX FMA lub AVX512 FMA, w zależności od typu procesora.

- Przeanalizować wyniki i wytłumaczyć, dla czego w przypadku zapisu wyniku w składową res struktury ptrDat czas obliczeń może rosnąć przy zwiększeniu ilości wątków. Poprawić kod programu tak, żeby usunąć ten efekt. Wyjaśnić, dla czego przy użyci zmiennej lokalnej program działa z większą wydajnością i ma tendencje stabilnego przyspieszenia przy zwiększeniu ilości wątków. Poprawić program tak, żeby w przypadku, kiedy dla zapisu wyniku jest używany element struktury, program wykazywał stabilne przyspieszenie na dowolnym sprzęcie.

- Wyniki przedstawić w postaci tabeli

| Ilość wątków | Naive: rrr += X_i[i]*Y_i[i] |  | AVX FMA: |  | ptrDat->res += X_i[i]*Y_i[i] do poprawienia |  | ptrDat->res += X_i[i]*Y_i[i] po poprawieniu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas oblicz., ms | Sp = T1/Tp | Czas oblicz., ms | Sp = T1/Tp | Czas oblicz., ms | Sp = T1/Tp | Czas oblicz., ms | Sp = T1/Tp |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podać wykresy Sp=T1Tp, gdzie p – ilość wątków.

- Zadanie powinno być wykonane na komputerze z  procesorem, posiadającym nie mniej niż 4 rdzeni fizyczne.

- Do sprawozdania dołożyć rzuty ekranu, fragment kodu tworzenia wątków i kod funkcji wątku.